DGTI Sektion ADV		Suhl, den 16.09.1997

Arbeitsgruppe Datenaustausch

## Hahn - Baden-Baden, Butzengeiger, Breitscheid

L I E F E R S C H E I N - D I S K E T T E

VERSION 1.4  vom  16.09.1997

ersetzt VERSION 1.3  vom  01.10.1995

Vorbemerkung:

Das von der Arbeitsgruppe Datenaustausch erstellte und in der Infusionstherapie 19  6  92 veröffentlichte Format wurde zwischenzeitlich mehrfach überarbeitet. Auf der Tagung der Sektion ADV wurde am 16.09.1997 die neue Version 1.4 verabschiedet. Nach wie vor beschränkt sich das Format vorerst nur auf Lieferscheindisketten. Definitionen weiterer Datenaustauschformate (Datenfernübertragung, Internet, Intranet etc.) sind für die nächste Zukunft geplant.

Gültigkeit:

Das Diskettenformat Version 1.4 ist ab sofort gültig. Im Zusammenhang mit der Einführung des Eurocode, der zur Zeit festgelegt wird, ist eine neue Version in Arbeit, in der Anwenderwünsche berücksichtigt werden können, die bis zum 30.06.1998 bei der Arbeitsgruppe Datenaustausch eingehen.

Zweck:

Neben den auf dem Etikett und auf den Lieferscheinen befindlichen Informationen über ein Blutprodukt kennt der Hersteller häufig weitergehende Spezifikationen des Inhalts. Der Empfänger einer Lieferung soll in die Lage versetzt werden, die ihm übermittelten Details automatisch durch Einlesen einer Diskette in sein System aufzunehmen und dort systemspezifisch zu verarbeiten.

Definitionen:

- Es werden keine personenbezogene Daten übermittelt.

- Als Datenträger wurde die 3,5"-Diskette gewählt.

- Verwendet wird nur der ASCII-Zeichensatz.

- Der Absender stellt sicher, daß nur Daten für die aktuelle Lieferung auf der Diskette vorhanden sind. Dies schließt aber nicht aus, daß Daten mehrerer Lieferscheine enthalten sein können.

- Der Name des Datenfile beginnt mit "LS". Weitere 6 Zeichen und eine dreistellige Erweiterung können vom Absender frei vergeben werden. Zum einfacheren Erkennen der Diskette wird vorgeschlagen, den Datenfile-Namen in folgender Form zu verwenden:													L S   1 2 3 4 5 6  .  7 0 1										     .... , wobei „123456“ die Lieferscheinnummer ist (falls diese mehr als 6 Stellen hat, die letzten 6 Stellen der Lieferscheinnummer) und "701" die Institutsnummer der versendenden Blutspendezentrale darstellt.

- Im Datensatz der Lieferschein-Diskette sind nur für das jeweilige Präparat relevante Daten gespeichert. So werden beispielsweise keine Rhesus-Untergruppen für Plasmen angegeben.

- Zur Deutlichmachung sind im nachfolgenden Datenfile-Format die Pflichtfelder fett und die nur bei Bedarf gefüllten Felder fett und kursiv gedruckt.

Datenaufbau:

- Ein Datenfile wird in einen Kopf-, beliebig viele Daten- und einen Endesatz unterteilt.

- Alle Felder sind linksbündig und werden rechtsbündig mit "Blanks" (ASCII-Code "20") aufgefüllt.

- Als Trennzeichen zwischen den Datenfeldern wird das Zeichen "/" festgesetzt.

- Alle Trennzeichen sind zu setzen, auch wenn einige Felder nicht benutzt werden.

- Jeder Satz endet mit einem <CR> (ASCII-Code "0D").

- Der Datenfile endet mit einem <EOF> (ASCII-Code "1A").

Änderungen gegenüber Version 1.3:

- Die Bezeichnungen Kopf-, Daten- und Fußteil werden in Kopf-, Daten- und Endesatz umbenannt.

- Die Versionsbezeichnung ist 1.4.

- Als zusätzliches Antigen-Feld D18 wurde Cw eingefügt.

- Sind für die Felder D10 – D18 und D20 – D23 keine Befunde vorhanden, werden sie mit "Blanks" gefüllt. Die Umsetzung auf "." entfällt.

- Im Endesatz erscheint, ebenso wie im Kopfsatz, der Name des Empfängers.

Datenfile-Format:

Kopfsatz:

K1	3	Version des Protokolls (zur Zeit: 1.4)

K2	8	Lieferschein-Nummer

K3	8	Datum der Lieferung 	(JJJJMMTT)

K4	4	Uhrzeit der Lieferung 	(hhmm)

# K5	5	Anzahl Sätze im Datenfile

(einschl. Kopf-, Daten- und Endesatz)

# K6	5	DGTI-Nummer des Absenders

49701 = Blutspendezentrale Baden-Baden

49702 = Blutspendezentrale Ulm

49703 = Blutspendezentrale Mannheim

# K7    	25	Name des Absenders

K8	5	DGTI-Nummer des Empfängers (bei Blutspendedienst)

K9	7	Kundennummer des Empfängers (bei Krankenhaus oder

sonstigem Empfänger)

# K10   	25	Name des Empfängers

Datensatz:

D1	5	DGTI-Nummer des Herstellers

D2	8	Konservennummer 	(in B-W: 7 Stellen linksbündig)

D3	8	Produktcode 	(in B-W: 3 Stellen linksbündig)

D4	2	Blutgruppen-Code 	(entsprechend der DGTI-Norm)

D5	8	Entnahme-Datum 	(JJJJMMTT)

D6	8	Verfalls-Datum 	(JJJJMMTT)

D7	4	Verfalls-Uhrzeit 	(hhmm) - falls relevant

D8	3	AB0-Blutgruppe 	(A, B, AB, 0 - Suffixe bei A: A1, A1B usw.)

D9	9	Rh C-Lokus 	(Cc, CC, cc, Cwc, CwC)

Rh D-Lokus 	(D. , dd, Dp, Dw)

Rh E-Lokus 	(Ee, EE, ee)

D10 	2	Kell / Celano	(kk, Kk, KK, -, +, )

D11	2	Fy(a) / Fy(b)	(, +, -, +, -, ++, --, +-, -+)

D12	2	Jk(a) / Jk(b)	(, +, -, +, -, ++, --, +-, -+)

D13	2	M / N	(, +, -, +, -, ++, --, +-, -+)

D14	2	S / s		(, +, -, +, -, ++, --, +-, -+)

D15	2	Lu(a) / Lu(b)	(, +, -, +, -, ++, --, +-, -+)

D16	2	Le(a) / Le(b)	(, +, -, +, -, ++, --, +-, -+)

D17	1	P1		(, +, -)

D18	1	Cw		(, +, -)

D19	1	CMV-Status	(, +, -)

D20	4	HLA-A-Lokus	1. Allel

D21	4	HLA-A-Lokus	2. Allel

D22	4	HLA-B-Lokus	1. Allel

D23	4	HLA-B-Lokus	2. Allel

D24	1	Verwendbarkeit	T	=	Transfusion (homolog)

A	=	Transfusion (autolog)

I	=	Industrie

F	=	nur zur Fraktionierung

L	=	nur für Laborzwecke

D25	4	lfd. Nr. 	(z. B. für VIP nach SD-Verfahren)

### D26	100	freier Text

D27	6	Menge	des Produkts

D28	3	Benennung 	(z.B.: ml, g, Stk)

Endesatz:

# E1	13	"ENDE" + Leerstelle + Lieferscheinnummer

(z.B.: ENDE  94123456)

# E2   	25	Name des Empfängers

Änderungen in Version 9.9 (zu 1.4):

D-Satz 1.4:

| Stelle |  |
| --- | --- |
| 1-2 | Landnummer |
| 3-5 | DGTI-Nummer des Absenders |
| 6 | / (Trennzeichen) |
| 7-14 | Konservennummer (linksbündig, Stelle 14 ist leer) |

D-Satz 9.9:

| Stelle |  |
| --- | --- |
| 1-2 | Landnummer |
| 3 | / (Trennzeichen) |
| 4-14 | Konservennummer (die alten 7-stelligen Konservennummern haben von Stelle 4 bis Stelle 7 Nullen) |